附件：

仪器设备询比采购报价单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号/主要技术指标 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面渗水仪 | 半自动式，结构及尺寸详见JTG 3410-2025 T0730-1 所示，上部为透明有机玻璃量筒，容积600mL, 上有刻度，在100mL及500mL处有粗标线，10mm高度为20mL;下部为透明有机玻璃筒，通过铝或不锈钢材质的连接座与上部相接，通过固定座固定在底座上；底座为铝或不锈钢材质，下方开口内径150～151mm、外径300mm,上方中部有一个出水孔， 直径为25mm±2mm; 渗水仪内部设置一个活塞，底部为橡胶塞，外径稍大于出水孔孔径；渗水仪内部设置一个液位传感器，其与外部显示器连接，试验时显示器实时显示液面高度 和渗水系数。套环（配件）；变厚度金属圆环，底部为刀口，外径为149mm-150mm，宽度5mm，上壁厚约2mm。配重（配件）；铸铁或不锈钢，两块1/2圆或四块1/4圆，总质量约10kg |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 真空干燥箱 | 抽吸速率、温度、负压均可可调节，需满足以下规范条款： 1.沥青混合料密度试验（JTG 3410-2025 T0705-2025）具有自动抽真空、空气流循环、在15～30℃条件下干燥试 件的功能。真空室能够容纳直径为150mm、高度180mm 的试件；真空泵能够在90s内抽真空达到绝对压力不大于0.8kPa, 且稳定在不超过0.8kPa 。能够显示真空，且自动判定干燥结束。 2:沥青密度与相对密度试验T 0603—2025 6.3.4缓慢抽真空，至负压达到 3kPa±0.3kPa，且抽吸速率不小于1L/s, 3. 沥青蜡含量试验（T 0615—2025 ）(裂解蒸馏法)2.12负压可达21～35kPa且可控温105℃±5℃ |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 车辙试验仪 | 1.结构参见JTG 3410-2025图0719-1；试件台、试验轮（橡胶轮应有检验报告同时标注生产日期，且不得超过3个月）、驱动装置、加载装置、测量装置、恒温室满足2.1.1-2.2条款要求；控制软件能自动输出(变形量-行走次数曲线）图，自动计算出动稳定度（次/mm）。需配置所有规范所需配件（现场切割试件试模150X300X 40-150mm一套） 2.电脑配置要求：CPU:英特尔i5 12代以上处理器；运行内存8G；内存盘大小1T；系统盘单独分开；软件程序需保证有终身使用功能 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 离心抽提仪 | 结构如图T0722-4所示（JTG3410-2025），由上罩、下罩、离心分离器等组成。离心分离器铸铝制，内部锅形、表面抛光，其结构及尺寸如图 T0722-5 所示，可以从抽提 仪上拿下来。离心分离器转速可调，最大转速不小于3600r/min。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 乳化沥青搅拌仪 | 结构如图 T0658-1搅拌仪所示（JTG3410-2025）（T 0658—2025 乳化沥青破乳性能试验） (1)电机：输出功率不小于25W, 转速为260r/min±60r/min。 (2)搅拌器：不少于2个，结构及尺寸如图T0658-2～图 T0658-4 所示。(3)搅拌罐：不少于2个，不锈钢杯，容量约500mL, 高约95mm, 直径约90mm。(4)漏斗：锥形，能够向给料器连续提供足够流量的标准料。(5)给料器：具有给料速度可控制的调节器，给料速度为0.35g/s±0.10g/s。试验前 应进行给料速度标定：在100～600s 范围内，称取供给的标准填料质量，并计时给料时间，计算给料速度。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 离子电荷试验仪 | 结构如图 T 0653-1 离子电荷试验仪所示（JTG3410-2025）（T 0653—2025 乳化沥青微粒离子电荷试验）2.1.4 电极：2块，不锈钢制，每块电极长100mm±1mm, 宽25mm±1mm, 厚约1mm; 两个电极保持平行，间距为12mm±2mm 。 电极上有刻度线，距底部25mm±1mm 。 每个 电极上打3个孔，其中靠近顶部的孔用于绝缘黄铜鳄鱼夹夹持，下部两个孔用聚乙烯 (PE) 等绝缘件固定，使两个电极保持平行；也可以采用其他方式固定两个电极，使其保持 平行。电极也可采用其他固定方式，只要确保两个电极距离满足要求且保持平行；其他均应满足T0653—2025 乳化沥青微粒离子电荷试验关于2.1、2.2的规范要求 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 旋转薄膜烘箱 | 结构如图T 0610-1旋转薄膜烘箱 T0610-2 环形金属架 （JTG3410-2025）（T0610-2011）2.1.1 旋转薄膜烘箱的顶部及底部均有通气口。底部通气口面积为1500mm²± 70mm², 对称配置。上部通气口匀称地排列在烘箱顶部，其开口面积为930mm²±45mm²。除仪器自带的一套（8个）盛样瓶，再另配一套（8个）盛样瓶。 其他均应满足T0610-2011 沥青旋转薄膜加热老化试验2.1 、2.2的规范要求。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 薄膜烘箱 | 结构如图T0609-1薄膜烘箱、图 T 0609-2圆盘架（JTG3410-2025）（T0609-2011）2.1 、2.2的规范要求。除仪器自带的一套盛样盘，再另配一套盛样盘。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 电子水平尺 （沥青旋转薄膜加热老化试验） | 电子水平尺：长度不小于125mm,宽度30mm±3mm, 精度、分辨率为±0.1°,且液 位计应有一个固定按钮。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 金额合计（元） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上报价含13%增值税专用发票税费。

2、请于2025年 10月 17 日下午17:00前密封盖章（并附加盖公司公章的营业执照复印件）递交至合肥市包河区国家级新能源暨智联网汽车检测中心项目一期A3栋301室。

联系人：陈主任     电话： 0551-62903832

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

联系电话：